CISCO IOS

INTERNETWORKS OPERATING SYSTEM

Mémoires :

- RAM		- running-config

- NVRAM		- startup-config

- FLASH		- IOS

- ROM		- OS de récup

Profils Utilisateurs :

- Utilisateur – Consultation

  - Router>

- Privilégié - Consultation avancé et débug

  - Router#

- Configuration Globale – Administration

  - Router(config)#

Jeux de commandes :

- Utilisateur

ENABLE – permets de passer en mode privilégié

- Privilégié

CONFIGURE – entre en mode configuration

EX : CONFIGURE TERMINAL

SHOW – affiche le contenu d’un fichier ou une configuration du système

Ex : SHOW RUNNING-CONFIG (affiche la configuration en cours d’exécution)

COPY – copie à partir d’un fichier vers un autre

EX : COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG (sauvegarde la configuration actuelle en config de démarrage)

- Configuration Globale

HOSTNAME – renomme l’équipement

EX : HOSTNAME R0

INTERFACE – Sélectionne une interface à configurer

EX : INTERFACE FASTETHERNET 0/0

IP – Configure l’IP de l’interface

EX : IP ADDRESS 172.30.255.254 255.255.0.0

SHUTDOWN – Eteins l’interface sélectionnée (NO SHUTDOWN pour l’allumer)

END – Sort du mode Configuration Globale (ou d’un sous-mode de configuration) vers le mode privilégié

NO – Permets de défaire une commande ou de remettre son paramètre par défaut

IP ROUTE – Ajoute une route statique

EX : IP ROUTE 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2

RESEAU DST     NM DST     Prochain saut

ROUTER – Active un protocole de routage

RIP – Active le protocole de routage RIP

VERSION 2 – active le RIP version 2 (prise en charge des sous réseaux)

PASSIVE-INTERFACE – indique que l’interface précisé ne dois pas partager la table de routage

EX : PASSIVE-INTERFACE FASTETHERNET 0/0

NO AUTO-SUMMARY – Précise que le routeur doit indiquer le masque de sous-réseau des réseaux partagés au lieu du masque de la classe

NETWORK – ajoute un réseau au routage RIP (ne pas préciser le MSR)

EX : NETWORK 192.168.10.0

IP DHCP POOL – Configure une étendue DHCP

EX : IP DHCP POOL LAN1

NETWORK – Identifie les adresses et masque à distribuer

EX : NETWORK 172.16.0.0 255.255.0.0

DEFAULT-ROUTER – Indique l’adresse de la passerelle à distribuer

EX : DEFAULT-ROUTER 172.16.255.254

VLAN – Permets de céer et/ou éditer un VLAN

NAME – Nomme un VLAN

- Universelles

? - aide, liste les commandes et sous-commandes ainsi que la syntaxe pour la commande en cours

EXIT – sort du mode actuel

PROTOCOLES DE ROUTAGE DYNAMIQUES

- Vecteur de distance (tiens compte uniquement du nombre de routeurs)

  - RIP (Routing Information Protocol)

    - Limité à 15 sauts (15 routeurs de distance)

    - La métrique de 16 (16 sauts) indique un réseau inatteignable

    - Ne tiens pas compte du masque de sous réseau (masque par défaut des classes)

- Etat de lien (tiens compte des débits des liaisons)

  - OSPF (Open Shortest Path First)